הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה להנדסת חשמל

מעבדה 1א'

ממשק מסך VGA וצלילים

תדריך מעבדה

גרסה .41

חורף 2019-20

נכתב על ידי: דודי בר-און, אלכס גרינשפון, ליאת שורץ

| מועד | ביצוע עד סעיף | שם המדריך בפועל | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |
| ביצוע הניסוי |  |  |  |
| השלמת חלקים חסרים -1 |  |  |  |
| השלמת חלקים חסרים -2 |  |  |  |

| סטודנט | שם פרטי | שם משפחה |
| --- | --- | --- |
| 1 | אביב | כספי |
| 2 | בר | אלבו |

תוכן עניינים

1	כללי	3

2	הכרת פלטפורמת ה VGA	3

2.1	חיבור המערכת	3

2.2	הפעלת יישום ה- VGA	3

3	ביצוע פעולות להרחבת היישום	4

3.1	שינוי הרקע הסטטי	4

3.2	שינוי BITMAP   - הכפלת גודל ה- SMILEY	5

4	חיבור מכלולים נוספים  إستفتاح  -סיפתח	6

4.1	הממשק למקלדת	6

4.1.1	הוספת הממשק למקלדת לפרויקט	6

4.1.2	בדיקת קבלה לממשק המקלדת	7

4.2	הוספת אובייקט מעל הרקע הסטטי	8

4.3	תרגול שימוש בעורך הזכרון, ה - ISMCE	9

4.4	תרגול שימוש בנתח הלוגי, ה-SIGNAL_TAP	9

4.5	הוספת ספרות/אותיות ליישום	10

4.6	הוספת צלילים	11

4.7	אינטגרציה ובקרת משחק	12

5	עבודה על הפרוייקט	13

6	גיבוי	13

רשום את השעה בה התחלת את המעבדה:  8:34

מטרות הניסוי:

•  הכרת ממשק ה- VGA

- הכרת ממשק השמע

- הרחבת היישום

- אינטגרציה עם מקלדת והשמעת צליל

# כללי

הורד מהמודל את קובץ הארכיב של המעבדה ופתח אותו לפרויקט  בתיקיה יעודית על הדיסק שלך (לא לפתוח פרויקט  ב- DOWNLOADS, כדי שתהיה לך גישה אליו מכל עמדה אחרת).

# הכרת פלטפורמת ה- VGA

## חיבור המערכת

הפעל את כרטיס הניסוי. תראה שהכרטיס והמסך הנוסף שנמצא בכל עמדת עבודה על המדף (מעל שני המסכים של העמדה) נדלקים.

## הפעלת יישום ה- VGA

הורד מהמודל את קובץ הארכיב של מעבדת VGA ופתח אותו בתיקייה משלו.

בפרויקט שנפתח פתח את ה- :TOP TOP_VGA_DEMO_WITH_MSS.bdf.

ה-TOP  מחולק לאזורים (כמו באיור הבא) ובכל שלב במעבדה זו נתמקד באזור אחר:

בשלב זה נתמקד בממשק ה- VGA ובמודולים השונים שמרכיבים אותו (ללא הצלילים). תחילה נבדוק שיישום ה- Smiley בכללותו עובד נכון.

בצע סינתזה ל- TOP, הרץ קובץ הדקים ואז הרץ קומפילציה מלאה.

צרוב את הפרוייקט לכרטיס, ודא שיישום ה- Smiley עובד נכון ואשר זאת עם המדריך.

ממשק למקלדת

טיפול בפרצופון

רקע סטטי

בורר אובייקטים

בקר ה- VGA

קרא למדריך, רשום את השעה בה הוא ראה את המעגל:  8:40

# ביצוע פעולות להרחבת היישום

כדי לא לדרוס את הקובץ המקורי שמור את קובץ היישום הנוכחי בשם אחר, למשל :  TOP_VGA_DEMO_WITH_MSS_ALL.bdf. מכאן והלאה תעבוד איתו ותוסיף/ תעדכן  מודולים כפי שייתואר בהמשך.

## שינוי הרקע הסטטי

משימה: להוסיף לרקע הסטטי אלמנטים נייחים.

פתח את קובץ הרקע הסטטי back_ground_draw  ונסה להבין את פעולתו. שמור אותו בשם אחר, למשל back_ground_drawSquare.sv (עדכן גם שם מודול בהתאם)

שים לב: שם הקובץ צריך להיות זהה לשם המודול

עשה בו את השינוי הבא:

  - הוסף לרקע הסטטי מלבן קטן ובעל צבע כלשהו, כמו באיור:

קבע את גודל המלבן כרצונך.

מה גודל המלבן שקבעת (בפיקסלים)?

תשובה :  56X100

קבע את צבע המלבן.

מה הצבע שקבעת, כקומבינציה של RGB? הצג את המילה ב- HEX ואת הצבע שיצא.

תשובה :  המילה ב- HEX ו- בינארי 00000000 ,00h

צבע   שחור

קבע את מיקום המלבן על המסך.

הוסף קוד למודול הרקע הסטטי כך שיכלול את המלבן הנוסף.

קמפל את היישום והורד לכרטיס.

ראה שהמלבן החדש מוצג ברקע כמו שהתכוונת. אם לא, תקן כנדרש, גודל, צבע וכו'.

הוסף לדו"ח את השינויים ב- SV של מודול הרקע הסטטי החדש

if (pixelX < 400 && pixelX >= 300 && pixelY < 256 && pixelY >= 200) begin

blueBits <= 2'b00;

greenBits <= LIGHT_COLOR;

redBits <= LIGHT_COLOR;

end

קרא למדריך, רשום את השעה בה הוא ראה את המעגל:  9:00

## שינוי BITMAP   - הכפלת גודל ה- SMILEY

משימה: לשנות את ה-BITMAP . ספציפית יש להכפיל את גודל הפרצופון (smiley) פי 2 בלי לשנות את גודל הביטמאפ.

- תחילה יש להגדיל את גודל המלבן (במודול המלבן) ל-פי שנים בשני הכיוונים, X ו- Y. לשם כך יש לעדכן את הפרמטרים של המודול (על ידי הקשה כפולה על טבלת הפרמטרים הצמודה למודול).

- פתח את מודול הביטמאפ smileyBitMap.sv ושמור אותו בשם אחר, למשל smileyBitMapX2.

- הבן את אופן פעולתו.

- במודול זה, שנה את גודל הפרצופון כך שכל פיקסל בו יהווה ארבעה פיקסלים (2X2) על המסך, על ידי שינוי האינדקסים של הגישה לBITMAP  מבלי לשנות את ה BITMAP עצמו.

הנחיה: אפשר להשתמש בפקודת ההזזה ימינה או חלוקה ב- 2 של האינקסים Y,X וע"י כך כל פיקסל מוכפל לריבוע 2X2.

לדוגמה, פקודת ההזזה ימינה של offsetY במקום אחד: 		 offsetY >> 1

הוסף לדו"ח את השינויים ב- SV של מודול הפרצופון המוכפל

RGBout <= object_colors[offsetY >> 1][offsetX >> 1];	//get RGB from the colors table

שים לב! מכאן והלאה המשך לעבוד עם הפרצופון המוכפל.

קרא למדריך, רשום את השעה בה הוא ראה את המעגל:  9:10

# חיבור מכלולים נוספים  إستفتاح  -סיפתח

## הממשק למקלדת

משימה: לחבר את המקלדת למערכת, על ידי הוספתו לפרוייקט זה של הממשק למקלדת שבנית במעבדת DEBUG.

### הוספת הממשק למקלדת לפרויקט

נתון לך מודול TOP_KBD_DEMOALL שמכיל את הקבצים:

- keyToggle_decoder.sv – שהכרת במעבדה קודמת

- keyPad_decoder.sv – קובץ נתון לך שמתרגם את המקשים (0-9 ו- a-f) לקוד לביטמאפ אותו ניתן להציג על המסך

- KBDINTF – קובץ הממשק למקלדת, שהוא ריק

עליך ליבא את הקובץ KBDINTF שבנית במעבדת DEBUG לפרויקט זה.

לשם כך:

  - העתק מפרוייקט המקלדת (ממעבדת DEBUG) את הקבצים הרלוונטיים של הממשק למקלדת, לתיקית הפרויקט הנוכחי RTL/KEYBOARD:

קובץ זה כבר קיים בתיקיה של הפרויקט, יש להחליפו בשלך

  - הוסף את הקבצים שהעתקת לפרוייקט הראשי בעזרת:

נתונים

לעדכן ממשק למקלדת

דוגמה

- בצע אנליזה לקובץ TOP_KBD_DEMOALL ועדכן את הסימבול שלו 
(על ידי File – Create/Update – Create Symbol File for Current File ).

### בדיקת קבלה לממשק המקלדת

משימה: לבדוק תקינות של פעולת המקלדת ביישום הפרצופון

חזור להירארכיה העליונה והגדר אותה כ- TOP.

עדכן את הסימבול של ממשק המקלדת בהירארכיה העליונה של היישום (על ידי מקש ימני על הסימבול ובחירת הפעולה Update Symbol).

דוגמה

בצע קומפילציה מלאה והורד את היישום לכרטיס.

בדוק את פעולת המקשים 0-9, a-f,SPACE ,ENTER .

שים לב ששני לחצנים הוגדרו כעוקפים של המקלדת. נסה אותם וראה איזה לחצן מתאים לאיזה מקש.

כיצד אתה משפיע על תנועת הפרצופון מהמקלדת ועם הלחצנים?

תשובה: על ידי לחיצה על רווח או על key1  אנחנו משנים את מהירות התנועה בציר X

על ידי לחיצה על אנטר או key2 אנחנו משנים את המהירות בציר Y

KBD Intrfc.

Smiley movement

Big Smiley draw

USER

MUX...

SPACE

קרא למדריך, רשום את השעה בה הוא ראה את המעגל:  9:23

## הוספת אובייקט מעל הרקע הסטטי

משימה: להוסיף מעל הרקע הסטטי מלבן נייח  (אוביקט נפרד), שאפשר לקבוע את מיקומו חיצונית, ולחברו לבורר העדיפויות.

הוסף ל- TOP רכיב נוסף - של מלבן square_object (הרכיב קיים בפרויקט).

קבע את גודלו ל- x = 16, y = 32 וצבעו של המלבן כרצונך, באמצעות פרמטרי הרכיב.

יש למקם את המלבן החדש  במיקום אופקי קרוב למסלול תנועתו של הפרצופון, כך שהוא והמלבן יגעו אחד בשני לפחות לרגע קט במהלך תנועת הפרצופון.

קבע את הקואורדינטה topLeftX  באופן ידני.

  - לשם כך חבר רכיב  מסוג LPM_CONTANT  תוך איפשור עריכתו עם עורך הזכרון ה- ISMCE (העזר  ב -  COOK BOOK).

הקואורדינטה topLeftY תיקבע באופן אקראי.

  - לשם כך חבר מכונת RANDOM   (מודול שהובא לפרויקט יחד עם הממשק למקלדת ממעבדת DEBUG)  אשר תופעל בלחיצה על 3KEY.

כמו כן עליך להוסיף עוד זוג כניסות ולוגיקה מתאימה לבורר העדיפויות לטיפול במלבן. בלוגיקה קבע עדיפותו מעל הרקע ומתחת לפרצופון.

אחרי שינויים אלה אזור זה ביישום שלך צריך להיראות כך:

הבורר המעודכן

דוגמה

הוסף לדו"ח את תוספת המודולים ל- TOP ופירוט החיבורים

הוסף לדו"ח את ה- SV של מודול ה- MUX עם האובייקט החדש

module	objects_mux_all	(

//		--------	Clock Input

input		logic	clk,

input		logic	resetN,

// smiley

input		logic	smileyDrawingRequest, // two set of inputs per unit

input		logic	[7:0] smileyRGB,

// add the box here

input 	logic boxDrawingRequest,

input		logic [7:0] boxRGB,

// background

input		logic	[7:0] backGroundRGB,

output	logic	[7:0] redOut, // full 24 bits color output

output	logic	[7:0] greenOut,

output	logic	[7:0] blueOut

);

logic [7:0] tmpRGB;

assign redOut	  = {tmpRGB[7:5], {5{tmpRGB[5]}}}; //--  extend LSB to create 10 bits per color

assign greenOut  = {tmpRGB[4:2], {5{tmpRGB[2]}}};

assign blueOut	  = {tmpRGB[1:0], {6{tmpRGB[0]}}};

//======--------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

always_ff@(posedge clk or negedge resetN)

begin

if(!resetN) begin

tmpRGB	<= 8'b0;

end

else begin

if (smileyDrawingRequest == 1'b1 )

tmpRGB <= smileyRGB;  //first priority

else if (boxDrawingRequest == 1'b1)

tmpRGB <= boxRGB;

else

tmpRGB <= backGroundRGB ; // last priority

end ;

end

endmodule

קרא למדריך, רשום את השעה בה הוא ראה את המעגל:  9:50

## תרגול שימוש בעורך הזכרון, ה - ISMCE

משימה: לשנות את מיקומו של אובייקט המלבן באמצעות ה- ISMCE.

הפעל את ה- ISMCE  (העזר  ב -  COOK BOOK).

שנה את הקואורדינטה topLeftX  תוך כדי הפעלת היישום עד שהמלבן חותך את המסלול הפרצופון במקום אחד לפחות.

הוסף לדו"ח את מסך של  ISMCE עם הקבוע שקבעת

## תרגול שימוש בנתח הלוגי, ה-SIGNAL_TAP

משימה: לבדוק בעזרת הנתח הלוגי איך קובעים מיקום אקראי למלבן הנוסף

הפעל את הנתח הלוגי  (העזר  ב -  COOK BOOK) וקבע את כל הפרמטרים שלו.

הצג בנתח הלוגי את האותות שנראים לך רלוונטים במקרה זה.

כיצד תקבע את תנאי ה- Trigger במקרה זה?

תשובה:  נקבע את הTRIGGER שיפעל בעליית הערך של Rise ברכיב הRandom

כך נוכל לראות בדיוק את הספירה והערך שיצא מרכיב זה

לחץ מספר פעמים על rise וראה כיצד זה משפיע על מיקום המלבן בזמן שהמערכת פעילה.

שים לב: הכניסה rise מקבלת אות מלחצן הכרטיס.

הוסף לדו"ח את רכישה מ- SIGNAL TAP במצב תקין

קרא למדריך, רשום את השעה בה הוא ראה את המעגל:  10:13

## הוספת ספרות/אותיות ליישום

מטרה: להוסיף ספרות/אותיות כאובייקטים גרפיים מעל הרקע.

נתון לך מודול שמכיל ביטמאפ של ספרות ואותיות 0 עד F, NumbersBitMap.

פתח אותו והבן את פעולתו.

דוגמה

חבר את יציאת הבקשה לשרטוט שלו לכניסת הבקשה לשרטוט של המלבן בבורר האובייקטים במקום זו של המלבן.

בקשת השרטוט של המלבן נכנסת לכניסת הביטמאפ של המספרים (חיבור זה כבר קיים באמצעות שמות החוטים).

שים לב: צורת חיבור זו דומה לצורת החיבור של הפרצופון, מלבן שקובע את גבולות הצורה ומודול שנותן את התוכן שלה, כביטמאפ. לכן מימדי שני הרכיבים  האלה צריכים להיות מתואמים.

קמפל וצרוב לכרטיס.

בדוק שהספרות /אותיות מוצגות נכון על המסך.

בדוק את פעולת המקשים 0-9, a-f,

## הוספת צלילים

משימה: להפעיל את הצלילים של היישום על ידי הפעלת ממשק השמע.

בשלב זה נתמקד בממשק השמע, המודול TOP_MSS_DEMO. פירוט על אופן פעולתו מופיע בחומר הרקע למעבדה זו. בקצרה, יישום זה משתשמש בפלטפורמת ה- MSS של המערכת ומייצר אות דיגיטלי אותו המערכת ממירה לאות אנלוגי אותו ניתן לשמוע באוזניות או רמקולים. במקרה זה האות הוא סינוס דיגיטלי בתדר שהמשתמש יכול לשנות וכך לקבוע את הצליל הנשמע.

דוגמה

התבונן במודולים של הקובץ TOP_MSS_DEMO וזהה את הרכיבים הנ"ל.

- התבונן בחיבורים אל ממשק השמע ונסה להבין כיצד המשתמש משנה את הצליל הנשמע.

הסבר כיצד המשתמש יכול לשנות את הצליל הנשמע.

תשובה :  	ניתן לשנות את הצליל שנשמע על ידי שינוי הכניסה freq , אשר מחובר ל Keypad[3..0]

כלומר נוכל להשפיע על התדר על ידי המקשים 0-9 A-F

חבר את יצאת השמע של הכרטיס אל הרמקולים של המסך (כבל חיבור קיים על שולחן המעבדה שלך).

שים לב: השליטה בעוצמת השמע היא דרך שני הכפתורים השמאליים של המסך הימני

הורד את היישום לכרטיס ובדוק שהוא עובד נכון. השמע צלילים שונים על ידי שינוי התדר.

קרא למדריך, רשום את השעה בה הוא ראה את המעגל:  10:30

## אינטגרציה ובקרת משחק

משימה: להוסיף מעין בקר משחק ליישום: כאשר הפרצופון מתנגש באובייקט (המלבן הנוסף שמעל הרקע) יש להביא את הפרצופון למקום ההתחלתי משם ימשיך את תנועתו כמקודם.

פתח קובץ SV חדש, וקרא לו למשל  game_controller.sv

הכניסות שלו: שתי בקשות השרטוט של הפרצופון ושל המלבן הנוסף (עם המספרים)

היציאה שלו: אות שיהיה 1 לוגי אם יש התגשות בין המלבן והפרצופון

הוסף לוגיקה המזהה התנגשות בין הפרצופון והמלבן, כלומר שתי בקשות השרטוט מתקיימות באותו זמן באותו מקום. דוגמה לרכיב כזה:

דוגמה

קמפל ועשה לו Symbol.

ב- smileyface_move.sv

הוסף למודול כניסה נוספת collision שמקבלת אות מיציאת ה- game_controller

הוסף לוגיקה המביאה את הסמיילי סינכרונית למקום שממנו הוא תמיד מתחיל את תנועתו ב- resetN, כתלות בכניסה זו.

ב- TOP  של היישום

הוסף את המודול החדש (הבקר) ליישום.

חבר את הכניסות/יציאות החדשות לפי הצורך .

קמפל, הורד לכרטיס ובדוק שהיישום עובד כמו שהתכוונת. אם לא, תקן בהתאם.

הוסף לדו"ח את השינויים ב- SV של המודולים שהשתנו

module	smileyface_move	(

input	logic	clk,

input	logic	resetN,

input	logic	startOfFrame,  // short pulse every start of frame 30Hz

input	logic	X_direction,  //change the direction in X

input	logic	toggleY, //toggle the y direction

input logic collision,

output	logic	[10:0]	topLeftX,// output the top left corner

output	logic	[10:0]	topLeftY

);

// a module used to generate a ball trajectory.

parameter int INITIAL_X = 280;

parameter int INITIAL_Y = 185;

parameter int INITIAL_X_SPEED = 30;

parameter int INITIAL_Y_SPEED = 20;

parameter int Y_ACCEL = -1;

const int	MULTIPLIER	=	64;

// multiplier is used to work with integers in high resolution

// we devide at the end by multiplier which must be 2^n

const int	x_FRAME_SIZE	=	639 * MULTIPLIER;

const int	y_FRAME_SIZE	=	479 * MULTIPLIER;

int Xspeed, topLeftX_tmp; // local parameters

int Yspeed, topLeftY_tmp;

logic toggleY_d;

//  calculation x Axis speed

//======--------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

always_ff@(posedge clk or negedge resetN)

begin

if(!resetN)

Xspeed	<= INITIAL_X_SPEED;

else 	begin

if ((topLeftX_tmp <= 0 ) && (Xspeed < 0) ) // hit left border while moving right

Xspeed <= -Xspeed ;

if ( (topLeftX_tmp >= x_FRAME_SIZE) && (Xspeed > 0 )) // hit right border while moving left

Xspeed <= -Xspeed ;

end

end

//  calculation Y Axis speed using gravity

//======--------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

always_ff@(posedge clk or negedge resetN)

begin

if(!resetN) begin

Yspeed	<= INITIAL_Y_SPEED;

toggleY_d = 1'b0 ;

end

else begin

toggleY_d <= toggleY ; // for edge detect

if ((toggleY == 1'b1 ) && (toggleY_d== 1'b0)) // detect toggle command rising edge from user

Yspeed <= -Yspeed ;

else begin ;

if (startOfFrame == 1'b1)

Yspeed <= Yspeed  - Y_ACCEL ; // deAccelerate : slow the speed down every clock tick

if ((topLeftY_tmp <= 0 ) && (Yspeed < 0 )) // hit top border heading up

Yspeed <= -Yspeed ;

if ( ( topLeftY_tmp >= y_FRAME_SIZE) && (Yspeed > 0 )) //hit bottom border heading down

Yspeed <= -Yspeed ;

end

end

end

// position calculate

//======--------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

always_ff@(posedge clk or negedge resetN)

begin

if(!resetN)

begin

topLeftX_tmp	<= INITIAL_X * MULTIPLIER;

topLeftY_tmp	<= INITIAL_Y * MULTIPLIER;

end

else begin

if (startOfFrame == 1'b1) begin // perform only 30 times per second

if (X_direction)  //select the direction

topLeftX_tmp  <= topLeftX_tmp + Xspeed;

else

topLeftX_tmp  <= topLeftX_tmp - Xspeed;

topLeftY_tmp  <= topLeftY_tmp + Yspeed;

end

if (collision == 1'b1) begin 	// Checks collision

topLeftX_tmp	<= INITIAL_X * MULTIPLIER;

topLeftY_tmp	<= INITIAL_Y * MULTIPLIER;

end

end

end

//======--------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

//get a better (64 times) resolution using integer

assign 	topLeftX = topLeftX_tmp / MULTIPLIER ;   // note:  it must be 2^n

assign 	topLeftY = topLeftY_tmp / MULTIPLIER ;

endmodule

module game_controller	(

input	logic	clk,

input	logic	resetN,

input	logic	drawing_request_1,

input	logic	drawing_request_2,

output logic collision

);

always_ff@(posedge clk or negedge resetN)

begin

if(!resetN) begin

collision	<= 1'b0;

end

else begin

collision <= drawing_request_1 && drawing_request_2;

end

end

endmodule

הוסף לדו"ח את השרטוט הגרפי החדש עם המודולים הנוספים - (אפשר ביותר מתמונה אחת)

קרא למדריך, רשום את השעה בה הוא ראה את המעגל:  11:02

# עבודה על הפרוייקט

שב עם המדריך לדון על השקף המתאים מהמצגת עבור סכמת המלבנים הכללית של הפרויקט שלך – אותה תגיש במעבדה הבאה.

# גיבוי

שמור את הפרוייקט כארכיבQAR  והעלה למודל – הוא ישמש כבסיס לפרוייקט שלך

שמור דוח זה כWORD  והעלה למודל - אין עליו ציון – הוא ישמש אותך בלבד

רשום את השעה בה סיימת את המעבדה:  11:02